POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

V ROCE 2023

V roce 2023 Město Police nad Metují obdrželo z dotačního fondu Královéhradeckého kraje dotaci na Opravu komunikace na Honech (23RRDU3-0005) ve výši 759 000,- Kč.

Realizace akce se uskutečnila v roce 2024 na základě uskutečněného výběrového řízení. Zhotovitelem stavby byla firma Silnice Svoboda a. s.  z Meziměstí. Nejdříve byly odstraněny nesourodé stávající asfaltové vrstvy včetně penetrace a odvozeny na skládku dodavatele. Následně byla provedena odkopávka podloží a úprava pláně s přehutněním. Na pláň byla navezena vrstva štěrkodrtě a vyrovnávka z asfaltového obrusu. Na zhutněný podklad byla položena podkladní vrstva asfaltu, proveden spojovací postřik a vrchní asfaltová vrstva. Nový asfalt je napojen na stávající komunikaci s dořezáním a dobouráním včetně ošetření pracovní spáry. Nakonec byly doplněny a zhutněny krajnice zeminou.